Квалификационный экзамен ПМ 04

Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем

Дата: 22.11.2025

Билет №7

Тема: Конфигурирование программных и аппаратных средств по заданному алгоритму.

Экзаменационная работа студента СПО группы СИ132

Газмагомадова Исмаила Ахметовича

## 1.1. Настройка параметров BIOS/UEFI

- Перезагрузите компьютер.

- Войдите в BIOS/UEFI (клавиши: Del, F2, Esc, F10 — зависит от модели).

- Перейдите в раздел Boot и выполните:

  - Изменение порядка загрузки (установите на первое место HDD/SSD или USB — любой вариант).

- Найдите параметры SATA Mode и установите режим AHCI.

- Перейдите в раздел Security и проверьте состояние Secure Boot (включено/выключено).

- Сохраните изменения (Save & Exit).

## 1.2. Определение конфигурации аппаратных компонентов ОС

### Шаги (Windows):

- Откройте Диспетчер устройств (Win+X → Диспетчер устройств).

  - модель процессора (раздел «Процессоры»),

  - объём оперативной памяти (Панель управления → Система),

  - модель видеокарты (Видеоадаптеры),

  - тип накопителя (Диспетчер устройств → Дисковые устройства, либо «Сведения о системе»).

## 1.3. Настройка разделов диска

### (Windows):

- Откройте «Управление дисками»
 → Win+X → «Управление дисками».

- Найдите свободное пространство или выполните сжатие существующего тома.

- Создайте новый раздел объёмом 1–2 ГБ.

- Отформатируйте его в NTFS.

5. Проверяем, чтобы новый том отображался в списке, а в строке «Состояние» числилось значение «Исправен».

## 2.1. Настройка сетевых параметров

### Шаги (Windows):

- Откройте:
 Параметры → Сеть и Интернет → «Изменение параметров адаптера».

- Выберите Ethernet/Wi-Fi → Свойства → Протокол IPv4.

- Включите «Использовать следующий IP-адрес» и укажите:

  - IP: 192.168.1.50

  - Маска: 255.255.255.0

  - Шлюз: 192.168.1.1

  - DNS: 8.8.8.8

## 2.2. Установка и удаление программного обеспечения

### Шаги:

- Загрузите любое бесплатное ПО (например, 7-Zip, VLC, Chrome).

- Выполните установку.

- Откройте программу и убедитесь, что она работает.

- Далее удалите ПО через:
 Параметры → Приложения → Удаление.

## 2.3. Настройка служб и автозагрузки

- Откройте Диспетчер задач → вкладка «Автозагрузка».
 — Отключите одну программу, которая не нужна при старте.

ИЛИ

- Откройте службы (Win+R → services.msc).
 — Найдите службу «Служба печати» (Print Spooler).
 — Остановите или включите её.
 — Установите тип запуска: «Автоматически» / «Отключена».

# 3. Конфигурирование по заданному алгоритму

## Алгоритм:

- Проверить состояние оборудования (диск, память, видеокарта):

  - Выполнить:

    - chkdsk,

    - Диспетчер задач → Производительность,

    - GPU-информация.

- Обновить драйвер видеокарты (GeForce Experience / AMD Adrenalin / Windows Update).

- Создать точку восстановления:
 Панель управления → Восстановление → Создать.

- Обновить ОС до последней версии.

- Настроить питание:
 Панель управления → Электропитание → «Высокая производительность».

- Провести тест производительности:

  - Win: «Монитор ресурсов» / Cinebench / встроенный тест GPU.